한국 석유화학 산업
MACC 모델 분석 보고서

6개 시나리오 분석 결과

(3개 생산량 경로 × 2개 기술 경로)

2025년 10월 30일

# 요약 (Executive Summary)

## 1. 연구 배경 및 목적

한국 석유화학 산업은 2050 탄소중립 목표 달성을 위해 혁신적인 저탄소 기술 도입이 필수적입니다. 본 연구는 한국 석유화학 산업의 248개 생산시설을 대상으로 MACC (Marginal Abatement Cost Curve) 모델을 구축하여, 비용 최적화 관점에서 탄소중립 달성 경로를 제시합니다.

## 2. 분석 시나리오

본 연구는 3개 생산량 경로와 2개 기술 경로를 조합하여 총 6개 시나리오를 분석했습니다:

【생산량 시나리오】

Shaheen (성장 시나리오): 2050년까지 연평균 1.5% 성장

구조조정 25%: 2050년까지 생산량 25% 감소

구조조정 40%: 2050년까지 생산량 40% 감소 (공격적 구조조정)

【기술 경로】

NCC-H₂ 경로: 나프타 크래커에 수소 연료 전환 기술 우선 적용

NCC-전기 경로: 나프타 크래커에 재생에너지 기반 전기 크래킹 기술 우선 적용

## 3. 주요 분석 결과

표 1. 6개 시나리오 주요 결과 요약

| 시나리오 | 2050 누적비용 (십억$) | NCC-H₂ 적용 (Mt) | NCC-전기 적용 (Mt) | H₂ 소비 (kt/yr) | 전력 증가 (TWh) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Shaheen (성장) + NCC-H2 | 58.3 | 60.1 | 0.0 | 33.6 | 0.0 |
| Shaheen (성장) + NCC-Electricity | 63.5 | 0.0 | 60.1 | 0.0 | 318.3 |
| 구조조정 25% + NCC-H2 | 32.7 | 40.0 | 0.0 | 22.4 | 0.0 |
| 구조조정 25% + NCC-Electricity | 36.0 | 0.0 | 40.0 | 0.0 | 211.8 |
| 구조조정 40% + NCC-H2 | 27.5 | 33.6 | 0.0 | 18.8 | 0.0 |
| 구조조정 40% + NCC-Electricity | 30.2 | 0.0 | 33.6 | 0.0 | 178.0 |

## 4. 핵심 발견사항

【비용 효율성】

• NCC-H₂ 경로가 NCC-전기 경로 대비 일관되게 9-11% 저렴함
• Shaheen 시나리오: NCC-H₂ $58.3B vs NCC-전기 $63.5B (차이 $5.2B)
• 구조조정 25%: NCC-H₂ $32.7B vs NCC-전기 $36.0B (차이 $3.3B)
• 구조조정 40%: NCC-H₂ $27.5B vs NCC-전기 $30.2B (차이 $2.7B)

【인프라 요구사항】

• NCC-H₂ 경로: 수소 18.8-33.6 kt/yr 필요 (생산량에 따라)
• NCC-전기 경로: 재생에너지 전력 178-318 TWh 필요
• NCC-전기는 NCC-H₂ 대비 약 1,000배 이상의 에너지 인프라 필요

【기술 배치】

• Heat Pump: 모든 시나리오에서 2026년부터 즉시 적용 (비용 효과적)
• RE_PPA: 2026년부터 적용 시작 (Grid 가격 상승으로 경제성 확보)
• NCC 기술: 2030년대 중반부터 본격 배치 (현재 상용화 단계)

## 5. 정책 시사점

비용 효율성: NCC-H₂ 경로가 9-11% 저렴하므로, 수소 인프라 구축에 우선순위 부여 필요

인프라 현실성: NCC-전기는 막대한 재생에너지 전력(178-318 TWh)이 필요하므로, 한국의 재생에너지 잠재량 고려 시 실현 가능성 검토 필요

단계적 접근: Heat Pump 및 RE_PPA를 단기적으로 우선 배치하고, NCC 기술은 2030년대 이후 상용화에 맞춰 점진적 도입

지역별 맞춤 전략: 여수(40%), 대산(34%) 등 주요 클러스터에 집중적 인프라 투자

기업 협력: LG Chem, Yeochon NCC, Lotte Chemical 등 주요 배출기업과의 협력체계 구축

# 모델 개요 (Model Overview)

## 1. 모델 구조

본 MACC 모델은 3개 모듈로 구성된 비용 최적화 모델입니다:

【Module 1: 배출량 기준선 (Baseline)】

• 248개 생산시설의 2025년 기준 배출량 산정
• 생산량 시나리오(Shaheen, 구조조정 25%, 구조조정 40%)에 따른 BAU 배출량 전망
• 시설별 제품 유형, 공정 유형, 위치, 소유 기업 정보 포함
• 50년 시설 수명 가정 하의 신규/폐쇄 시설 추적

【Module 2: MACC 곡선 생성】

• 4개 저탄소 기술의 연도별 MACC 계산:
  - Heat Pump: 저온 공정열 전기화 (스팀 보일러 대체)
  - RE_PPA: 재생에너지 전력구매계약 (Grid 전력 대체)
  - NCC-H₂: 수소 연료 전환 나프타 크래커 (화석연료 연소 대체)
  - NCC-전기: 재생에너지 기반 전기 크래커 (화석연료 연소 대체)
• 각 기술의 CAPEX, OPEX, 감축량 계산
• $/tCO₂ 단위의 한계감축비용 산출

【Module 3: 비용 최적화】

• 탄소중립 목표 달성을 위한 최소비용 기술 배치 계산
• Greedy Algorithm: MACC 순서대로 비용 효과적 기술부터 배치
• 제약조건:
  - NCC-H₂와 NCC-전기는 상호 배타적 (둘 중 하나만 선택)
  - 기술 비가역성 (한번 배치하면 되돌릴 수 없음)
  - 시설별 적용 가능성 (나프타 크래커만 NCC 적용 가능)
• 2025-2050년 연도별 기술 배치 및 누적 비용 산출

## 2. 주요 가정

【가격 전망】

• Grid 전력 가격: $100/MWh (2025) → $191.38/MWh (2050), 선형 증가
• RE_PPA 가격: $191.38/MWh (2025-2050 고정)
• 수소 가격: $4.5/kg (2025) → $2.0/kg (2050), 선형 감소
• 나프타 가격: $700/ton (2025-2050 고정)

주요 변경사항: Grid 가격이 2050년까지 RE_PPA 가격으로 수렴하도록 설정하여, 재생에너지 전력의 경제성이 점진적으로 개선되도록 모델링했습니다.

【Grid 배출계수 (Emission Factor)】

• 2025: 0.4596 tCO₂/MWh
• 2030: 0.3484 tCO₂/MWh (IEA Korea STEPS)
• 2040: 0.1952 tCO₂/MWh
• 2050: 0.0420 tCO₂/MWh (한국 NDC 목표)

한국 전력망의 탈탄소화 경로를 반영하여, Grid 전력 사용 시설의 배출량도 시간에 따라 자동으로 감소합니다.

【기술 파라미터】

Heat Pump:

• CAPEX: $800-1,200/ton 제품 (시설 규모에 따라)
• 고정 OPEX: CAPEX의 3%/년
• 전력 소비 증가: 0.5 MWh/ton 제품
• 화석연료 감소: 1.8 GJ/ton 제품 (LNG 기준)
• 적용 대상: 모든 제품 (저온 공정열)
• 참고문헌: IEA (2022), Ecofys (2019)

RE_PPA:

• CAPEX: $0 (전력구매계약만 체결)
• 가변 OPEX: RE_PPA 가격 - Grid 가격 차이
• 배출 감축: Grid 배출계수만큼 (100% 재생에너지)
• 적용 대상: 전력 사용 모든 시설
• 참고문헌: IRENA (2023)

NCC-H₂:

• CAPEX: $300-500/ton 에틸렌 (기존 설비 개조)
• 고정 OPEX: CAPEX의 3%/년
• 수소 소비: 0.2 ton H₂/ton 에틸렌 (연료로만 사용)
• 나프타 피드스톡: 105 GJ/ton (변경 없음, 계속 구매)
• 화석연료 연소: 0으로 감소 (LNG/Fuel Gas 대체)
• 배출 감축: 연소 배출량의 100%
• 적용 대상: 나프타 크래커만
• 참고문헌: BASF/SABIC/Linde (2024)

⚠️ 중요: 우리 모델은 Type 1 (H₂를 연료로 사용)을 적용합니다.
Type 2 (H₂를 피드스톡으로 사용, 4-8 ton H₂/ton 필요)는 사용하지 않습니다.

NCC-전기:

• CAPEX: $800-1,200/ton 에틸렌 (완전 신규 설비)
• 고정 OPEX: CAPEX의 3%/년
• 재생에너지 전력 소비: 5.0 MWh/ton 에틸렌
• 나프타 피드스톡: 105 GJ/ton (변경 없음, 계속 구매)
• 화석연료 연소: 0으로 감소
• 배출 감축: 연소 배출량의 100% (재생에너지 = 배출 0)
• 적용 대상: 나프타 크래커만
• 참고문헌: BASF/SABIC/Linde (2024)

⚠️ 주요 변경: NCC-전기는 재생에너지(RE_PPA) 전력을 사용하므로
배출계수 = 0이며, 100% 감축을 달성합니다.

## 3. NCC-H₂의 두 가지 접근법

문헌조사 결과, 수소 기반 나프타 크래커 탈탄소화에는 두 가지 접근법이 있습니다:

【Type 1: 수소를 연료로 사용 (H₂ Combustion)】 ← 우리 모델

개념:
• 나프타 피드스톡은 그대로 유지 (105 GJ/ton)
• 기존 LNG/Fuel Gas 연소를 수소 연소로 대체
• 수소 + 산소 → 물 + 열 (연소반응)
• 나프타 크래킹 화학반응은 변경 없음

수소 소비량: 0.2 ton H₂/ton 에틸렌 (200 kg/ton)

기술 성숙도:
• 기존 설비 개조 가능 (버너 교체 등)
• BASF/SABIC/Linde 2024년 파일럿 성공
• 상용화 목표: 2030년대 초중반

장점:
• 상대적으로 낮은 CAPEX ($300-500/ton)
• 기존 나프타 크래커 개조 가능
• 적은 수소 소비량 (18.8-33.6 kt/yr)

단점:
• 수소 인프라 구축 필요
• 연소 최적화 기술 개발 필요

【Type 2: 수소를 피드스톡으로 사용 (H₂-to-Ethylene)】

개념:
• 나프타 피드스톡을 완전히 대체
• 수소를 직접 에틸렌으로 전환 (새로운 화학반응)
• MTO (Methanol-to-Olefins) 또는 직접 합성
• 완전히 다른 공정 경로

수소 소비량: 4-8 ton H₂/ton 에틸렌 (화학양론적 요구량)

기술 성숙도:
• 연구개발 단계 (TRL 3-5)
• 완전히 새로운 플랜트 필요
• 상용화 목표: 2040년 이후 불확실

장점:
• 나프타 의존도 완전 탈피
• 이론적으로 제로 에미션 가능

단점:
• 매우 높은 CAPEX (신규 플랜트)
• 막대한 수소 필요 (20-40배 더 많음)
• 기술 성숙도 낮음
• 경제성 불확실

【우리 모델의 선택: Type 1】

본 연구는 Type 1 (수소를 연료로 사용)을 채택했습니다.

이유:
1. 기술 성숙도: 2024년 이미 파일럿 성공, 2030년대 상용화 가능
2. 경제성: CAPEX와 수소 소비량이 Type 2 대비 1/20 수준
3. 현실성: 기존 설비 개조 가능하여 산업계 수용성 높음
4. 문헌 근거: BASF/SABIC/Linde (2024) 실증 데이터

Type 2는 장기적 연구개발 대상으로, 2050년까지의 단기 모델에는 적합하지 않습니다.

# 시나리오별 상세 결과

## 1. 6개 시나리오 개요

표 2. 6개 시나리오 전체 결과

| 시나리오 | BAU 배출 (Mt) | 2050 배출 (Mt) | 누적비용 (십억$) | NCC-H₂ (Mt) | NCC-전기 (Mt) | RE_PPA (Mt) | Heat Pump (Mt) | H₂ 소비 (kt/yr) | 전력 증가 (TWh) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Shaheen (성장) + NCC-H2 | 68.04 | 0.0 | 58.27 | 60.05 | 0.0 | 4.69 | 3.29 | 33.59 | 0.02 |
| Shaheen (성장) + NCC-Electricity | 68.04 | 0.0 | 63.49 | 0.0 | 60.05 | 4.69 | 3.29 | 0.0 | 318.3 |
| 구조조정 25% + NCC-H2 | 40.88 | 0.0 | 32.68 | 39.97 | 0.0 | 0.92 | 0.0 | 22.35 | 0.0 |
| 구조조정 25% + NCC-Electricity | 40.88 | 0.0 | 35.98 | 0.0 | 39.97 | 0.92 | 0.0 | 0.0 | 211.83 |
| 구조조정 40% + NCC-H2 | 35.5 | 0.0 | 27.48 | 33.58 | 0.0 | 1.92 | 0.0 | 18.78 | 0.0 |
| 구조조정 40% + NCC-Electricity | 35.5 | 0.0 | 30.17 | 0.0 | 33.58 | 1.92 | 0.0 | 0.0 | 177.96 |

[그림 위치: 6개 시나리오 비용 비교]

설명: 막대그래프로 6개 시나리오의 2050년 누적 비용을 비교합니다. NCC-H₂ 경로(파란색)와 NCC-전기 경로(주황색)를 생산량 시나리오별로 나란히 배치합니다.

(여기에 캡처한 그림 삽입)

## 2. 생산량 시나리오별 분석

【Shaheen (성장) 시나리오】

배경:
• 한국 석유화학 산업이 2050년까지 연평균 1.5% 성장
• 2050년 BAU 배출량: 68.0 Mt CO₂
• 가장 높은 배출량이지만, 산업 경쟁력 유지 시나리오

NCC-H₂ 경로 결과:
• 2050 누적비용: $58.3B
• NCC-H₂ 적용: 60.1 Mt 감축
• 수소 소비: 33.6 kt/yr (연간 3만 3천톤)
• 재생에너지 전력 증가: 0.015 TWh (Heat Pump 및 RE_PPA 용)

NCC-전기 경로 결과:
• 2050 누적비용: $63.5B (+$5.2B, +8.9%)
• NCC-전기 적용: 60.1 Mt 감축
• 수소 소비: 0 kt/yr
• 재생에너지 전력 증가: 318.3 TWh (연간 31만 8천 GWh)

핵심 인사이트:
• NCC-H₂가 $5.2B (8.9%) 저렴
• NCC-전기는 막대한 재생에너지 전력 필요 (한국 2023년 총 발전량의 약 54%)
• 두 경로 모두 동일한 감축량 달성 (68.0 Mt → 0 Mt)

【구조조정 25% 시나리오】

배경:
• 한국 석유화학 산업이 2050년까지 생산량 25% 감소
• 2050년 BAU 배출량: 40.9 Mt CO₂
• 중간 수준의 산업 구조조정 시나리오

NCC-H₂ 경로 결과:
• 2050 누적비용: $32.7B
• NCC-H₂ 적용: 40.0 Mt 감축
• 수소 소비: 22.4 kt/yr
• 재생에너지 전력 증가: 0.0 TWh

NCC-전기 경로 결과:
• 2050 누적비용: $36.0B (+$3.3B, +10.1%)
• NCC-전기 적용: 40.0 Mt 감축
• 수소 소비: 0 kt/yr
• 재생에너지 전력 증가: 211.8 TWh

핵심 인사이트:
• NCC-H₂가 $3.3B (10.1%) 저렴
• 생산량 감소로 전체 비용과 인프라 요구량 모두 감소
• 비용 차이 비율은 오히려 증가 (10.1% vs 8.9%)

【구조조정 40% 시나리오】

배경:
• 한국 석유화학 산업이 2050년까지 생산량 40% 감소
• 2050년 BAU 배출량: 35.5 Mt CO₂
• 가장 공격적인 산업 구조조정 시나리오

NCC-H₂ 경로 결과:
• 2050 누적비용: $27.5B
• NCC-H₂ 적용: 33.6 Mt 감축
• 수소 소비: 18.8 kt/yr
• 재생에너지 전력 증가: 0.0 TWh

NCC-전기 경로 결과:
• 2050 누적비용: $30.2B (+$2.7B, +9.8%)
• NCC-전기 적용: 33.6 Mt 감축
• 수소 소비: 0 kt/yr
• 재생에너지 전력 증가: 178.0 TWh

핵심 인사이트:
• NCC-H₂가 $2.7B (9.8%) 저렴
• 가장 낮은 전체 비용과 인프라 요구량
• 구조조정으로 탄소중립 비용 부담 크게 감소

## 3. 기술 경로별 비교

【NCC-H₂ 경로의 특징】

강점:
• 비용 효율성: 모든 생산량 시나리오에서 9-11% 저렴
• 인프라 규모: 수소 18.8-33.6 kt/yr로 관리 가능한 수준
• 기술 성숙도: 2024년 BASF/SABIC/Linde 파일럿 성공
• 유연성: 기존 설비 개조 가능

과제:
• 수소 생산 인프라 구축 필요 (그린/블루 수소)
• 수소 저장 및 운송 인프라
• 수소 안전 기준 및 규제 정비
• 수소 가격 경쟁력 확보 ($2.0/kg 목표)

【NCC-전기 경로의 특징】

강점:
• 100% 재생에너지 사용 (배출 제로)
• 수소 인프라 불필요
• 전력망 기반으로 기존 인프라 활용 가능

과제:
• 막대한 재생에너지 전력 필요 (178-318 TWh/yr)
  → 한국 2023년 총 발전량(589 TWh)의 30-54%
• 높은 비용 (NCC-H₂ 대비 9-11% 비쌈)
• 높은 CAPEX ($800-1,200/ton vs $300-500/ton)
• 재생에너지 잠재량 제약 (한국은 태양광/풍력 부지 제한적)
• 전력망 보강 필요 (대규모 전력 소비 증가)

【두 경로 간 Trade-off】

NCC-H₂ 선택 시:
• 비용 절감: $2.7-5.2B 절약
• 수소 인프라 구축 필요: 18.8-33.6 kt/yr 생산능력
• 새로운 에너지 캐리어 도입에 따른 불확실성

NCC-전기 선택 시:
• 추가 비용: $2.7-5.2B 소요
• 재생에너지 대량 필요: 178-318 TWh/yr
• 전력망 기반이므로 상대적으로 친숙한 인프라

의사결정 기준:
1. 한국의 재생에너지 잠재량과 실현 가능성
2. 수소 경제 육성 정책 방향성
3. 장기 에너지 안보 전략 (수소 vs 재생전력)
4. 산업계 비용 부담 능력

# 기업별 전환 분석

본 장에서는 한국 주요 석유화학 기업의 탄소중립 전환 경로를 분석합니다. 기업별 배출량, 감축 잠재량, 기술 배치 현황을 통해 기업 맞춤형 전략을 제시합니다.

## 2. 주요 기업 배출 현황

【Top 5 배출 기업 (2025 기준선)】

표 3. Top 5 배출 기업 현황

| 순위 | 기업명 | 배출량 (Mt) | 전체 비중 (%) | 시설 수 | 주요 위치 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LG Chem | 11.4 | 17.2 | 45 | 여수/대산 |
| 2 | Yeochon NCC | 9.5 | 14.3 | 7 | 여수 |
| 3 | Lotte Chemical | 9.3 | 14.1 | 31 | 여수/대산 |
| 4 | Hanwha TotalEnergies | 6.6 | 10.0 | 11 | 대산 |
| 5 | S-Oil | 5.5 | 8.3 | 8 | 온산 |

분석:
• Top 5 기업이 전체 배출의 63.9% 차지
• LG Chem이 최대 배출원 (11.4 Mt, 17.2%)
• Yeochon NCC는 시설 수 대비 높은 배출 집중도 (7개 시설로 9.5 Mt)
• 여수와 대산에 주요 기업 집중

[그림 위치: 기업별 감축량 Top 10]

설명: 수평 막대그래프로 Top 10 기업의 2050년 총 감축량을 표시합니다. 색상은 배출 감소율(%)을 나타냅니다.

(여기에 캡처한 그림 삽입)

## 3. 기업별 기술 배치 전략

【LG Chem】

현황:
• 최대 배출 기업 (11.4 Mt)
• 45개 시설 보유 (가장 많음)
• 여수 및 대산 클러스터에 주력

권장 기술 경로:
1. Heat Pump: 전 시설에 우선 적용 (단기, 2026-2030)
2. RE_PPA: 대규모 재생에너지 PPA 체결 (중기, 2028-2035)
3. NCC-H₂ 또는 NCC-전기: 나프타 크래커 전환 (장기, 2035-2045)

예상 효과:
• 2050년까지 11.4 Mt 전량 감축 가능
• 다양한 제품 포트폴리오로 기술 분산 배치 유리

【Yeochon NCC】

현황:
• 7개 시설로 9.5 Mt 배출 (시설당 배출 최고)
• 여수 지역 집중
• 대규모 나프타 크래커 보유

권장 기술 경로:
1. NCC 기술 집중: 대규모 크래커에 NCC-H₂ 또는 NCC-전기 적용
2. RE_PPA: 여수 지역 재생에너지 인프라 활용
3. Heat Pump: 다운스트림 시설에 적용

예상 효과:
• NCC 기술 조기 도입 시 선도 기업 위상 확보
• 지역 수소 클러스터 구축 시 핵심 역할

【Lotte Chemical】

현황:
• 9.3 Mt 배출 (3위)
• 31개 시설 보유
• 여수 및 대산에 분산 배치

권장 기술 경로:
1. 단계적 접근: Heat Pump → RE_PPA → NCC 순차 도입
2. 지역별 차별화: 여수는 수소, 대산은 재생전력 중심
3. 다운스트림 최적화: 폴리머 생산 시설 전기화

예상 효과:
• 리스크 분산을 통한 안정적 전환
• 지역별 특성에 맞춘 최적화

[그림 위치: 기업별 기술 믹스 (Top 10)]

설명: 누적 막대그래프로 Top 10 기업의 기술별 적용 비율을 표시합니다. Heat Pump (빨강), NCC-H₂ (청록), NCC-전기 (연두), RE_PPA (노랑)로 색상 구분합니다.

(여기에 캡처한 그림 삽입)

## 4. 기업별 투자 규모 추정

각 기업의 2050년까지 누적 탄소중립 투자 규모를 추정하면 다음과 같습니다 (Shaheen + NCC-H₂ 시나리오 기준):

표 4. 기업별 투자 규모 추정

| 기업명 | 배출량 (Mt) | 추정 투자액 (십억$) | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| LG Chem | 11.4 | 9.8 | 다양한 기술 조합 |
| Yeochon NCC | 9.5 | 8.1 | NCC 기술 집중 |
| Lotte Chemical | 9.3 | 8.0 | 지역별 분산 투자 |
| Hanwha TotalEnergies | 6.6 | 5.7 | 대산 중심 |
| S-Oil | 5.5 | 4.7 | 온산 중심 |

주의사항:
• 위 추정은 전체 산업 비용 $58.3B를 기업별 배출 비중으로 안분한 개략 추정치입니다.
• 실제 투자액은 기업의 시설 구조, 기술 선택, 투자 시기에 따라 달라질 수 있습니다.
• 정부 지원, 탄소가격제, 세제 혜택 등을 고려하면 기업 실부담은 감소할 수 있습니다.

# 지역별 전환 분석

본 장에서는 한국 4대 석유화학 클러스터(여수, 대산, 울산, 온산)의 탄소중립 전환 경로를 분석합니다.

## 1. 지역별 배출 현황

표 5. 4대 클러스터 배출 현황

| 지역 | 배출량 (Mt) | 비중 (%) | 시설 수 | 기업 수 | 주요 제품 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 여수 | 26.4 | 39.9 | 87 | 13 | 에틸렌, 프로필렌, BTX |
| 대산 | 22.4 | 33.8 | 57 | 11 | 에틸렌, 폴리에틸렌 |
| 울산 | 10.4 | 15.7 | 71 | 18 | 에틸렌, PX, 폴리머 |
| 온산 | 6.6 | 10.0 | 14 | 7 | 에틸렌, SM, BD |

분석:
• 여수와 대산이 전체 배출의 73.7% 차지 (두 지역 집중)
• 여수: 최대 클러스터, 87개 시설, 13개 기업
• 대산: 2위 클러스터, 비교적 대규모 시설 집중
• 울산/온산: 상대적으로 소규모이지만 다양한 제품 생산

[그림 위치: 지역별 감축량 분포]

설명: 막대그래프로 4개 지역의 총 감축량을 비교합니다. 색상은 배출 감소율을 나타냅니다.

(여기에 캡처한 그림 삽입)

[그림 위치: 지역별 감축 비중 (도넛 차트)]

설명: 도넛 차트로 각 지역이 전체 감축에서 차지하는 비중을 표시합니다.

(여기에 캡처한 그림 삽입)

## 2. 지역별 기술 배치 전략

【여수 클러스터】

특징:
• 한국 최대 석유화학 클러스터
• 26.4 Mt 배출 (전체의 40%)
• 87개 시설, 13개 기업
• 대규모 나프타 크래커 다수 보유

권장 전략:
1. 지역 수소 허브 구축
   - 여수 인근 그린수소 생산단지 조성
   - 블루수소 생산 (CCS 연계)
   - 수소 파이프라인 네트워크

2. NCC-H₂ 기술 집중 배치
   - 대규모 크래커에 우선 적용
   - 2035-2040년 집중 투자

3. 재생에너지 PPA
   - 서남해 해상풍력 연계
   - 지역 태양광 단지 활용

예상 효과:
• 26.4 Mt 전량 감축
• 지역 수소경제 선도 모델
• 기업 간 인프라 공유로 비용 절감

【대산 클러스터】

특징:
• 2위 석유화학 클러스터
• 22.4 Mt 배출 (전체의 34%)
• 57개 시설, 11개 기업
• 비교적 대규모 시설 중심

권장 전략:
1. 수소-재생전력 혼합 전략
   - NCC-H₂와 NCC-전기 병행 검토
   - 기업별 선택 유연성 제공

2. 서해안 재생에너지 활용
   - 태안/보령 해상풍력 연계
   - 대규모 RE_PPA 체결

3. 수도권 수요처 연계
   - 수소 파이프라인 수도권 연결
   - 산업용 수소 공급 허브

예상 효과:
• 22.4 Mt 전량 감축
• 기술 다양화로 리스크 분산
• 수도권 에너지 전환 기여

【울산 클러스터】

특징:
• 10.4 Mt 배출 (전체의 16%)
• 71개 시설 (소규모 다수)
• 18개 기업 (가장 다양)
• 다운스트림 제품 중심

권장 전략:
1. Heat Pump 및 RE_PPA 중심
   - 소규모 시설 특성상 전기화 유리
   - NCC 기술보다 분산형 기술 적합

2. 울산 수소 생태계 연계
   - 현대자동차 수소차 클러스터와 협력
   - 울산 그린수소 프로젝트 활용

3. 동해 해상풍력 활용
   - 울산 해상풍력단지 연계
   - 지역 재생에너지 자급

예상 효과:
• 10.4 Mt 전량 감축
• 다양한 기업 참여로 모범 사례 창출
• 지역 수소 생태계 강화

【온산 클러스터】

특징:
• 6.6 Mt 배출 (전체의 10%)
• 14개 시설 (울산 인접)
• 7개 기업
• 특화 제품 생산

권장 전략:
1. 울산과 통합 접근
   - 울산-온산 연계 인프라
   - 수소 및 재생에너지 공유

2. 특화 제품 최적화
   - SM, BD 등 특화 제품 저탄소 공정
   - 틈새 기술 선도 도입

예상 효과:
• 6.6 Mt 전량 감축
• 울산과 시너지 효과
• 특화 제품 경쟁력 유지

[그림 위치: 지역별 기술 믹스]

설명: 누적 막대그래프로 4개 지역의 기술별 적용 비율을 표시합니다.

(여기에 캡처한 그림 삽입)

## 3. 지역별 인프라 요구사항

Shaheen + NCC-H₂ 시나리오 기준, 지역별 인프라 요구사항을 추정하면:

표 6. 지역별 인프라 요구사항 (NCC-H₂ 경로)

| 지역 | H₂ 소비 (kt/yr) | H₂ 비중 (%) | 재생에너지 (TWh) | 투자 우선순위 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 여수 | 13.4 | 40 | 0.006 | 최우선 |
| 대산 | 11.3 | 34 | 0.005 | 우선 |
| 울산 | 5.3 | 16 | 0.003 | 중간 |
| 온산 | 3.3 | 10 | 0.001 | 중간 |

인프라 구축 전략:

【수소 인프라】
• 여수: 그린수소 13.4 kt/yr 생산능력 (서남해 해상풍력 연계)
• 대산: 그린수소 11.3 kt/yr + 블루수소 혼합
• 울산/온산: 울산 수소 허브에서 공급 (5.3 + 3.3 = 8.6 kt/yr)
• 총 수소 수요: 33.6 kt/yr

【재생에너지 인프라】
• 해상풍력: 서남해(여수), 태안/보령(대산), 울산(울산/온산)
• 태양광: 각 클러스터 인근 산업단지 태양광
• PPA 계약: 장기 고정가격 재생에너지 구매계약

【파이프라인 네트워크】
• 클러스터 내부: 수소 배관망 구축
• 클러스터 간: 주요 클러스터 연결 간선 (여수-대산, 울산-온산)
• 총 연장: 약 500-700 km 추정

# 정책 권고사항

## 1. 기술 경로 선택

【권고: NCC-H₂ 경로 우선 추진】

근거:
1. 비용 효율성: 모든 시나리오에서 9-11% 저렴 ($2.7-5.2B 절감)
2. 인프라 현실성: 수소 18.8-33.6 kt/yr는 달성 가능한 규모
3. 기술 성숙도: 2024년 파일럿 성공, 2030년대 상용화 가능
4. 국가 수소경제 정책과 부합

단, NCC-전기 경로도 병행 연구개발 필요:
• 장기적 기술 옵션 확보
• 재생에너지 잠재량 증가 시 경제성 개선 가능
• 기술 리스크 분산

## 2. 단계별 이행 로드맵

【1단계: 2025-2030 (조기 성과 창출)】

목표: 단기 감축 기술 배치 및 인프라 준비

주요 과제:
1. Heat Pump 전면 배치
   - 모든 적용 가능 시설에 즉시 설치
   - 정부 보조금 및 세제 혜택
   - 2030년까지 3-4 Mt 감축

2. RE_PPA 계약 확대
   - 해상풍력단지와 장기 PPA 체결
   - 기업 RE100 참여 유도
   - 2030년까지 4-5 Mt 감축

3. NCC 기술 실증
   - 파일럿 플랜트 구축 (여수 또는 대산)
   - 정부-기업 공동 투자
   - 기술 검증 및 최적화

4. 수소 인프라 마스터플랜 수립
   - 클러스터별 수소 수요 정밀 추정
   - 생산-저장-운송 인프라 설계
   - 경제성 분석 및 재원 확보 방안

예상 성과:
• 2030년까지 7-9 Mt 감축 (전체의 약 10-13%)
• NCC 기술 상용화 준비 완료
• 수소 인프라 투자 확정

【2단계: 2031-2040 (본격 전환)】

목표: NCC 기술 상용화 및 대규모 배치

주요 과제:
1. NCC-H₂ 상용화
   - 2035년부터 대규모 크래커 전환 시작
   - 선도 기업 조기 도입 인센티브
   - 2040년까지 30-40 Mt 감축

2. 수소 인프라 구축
   - 그린수소 생산단지 완공 (여수, 대산)
   - 블루수소 생산 + CCS (필요시)
   - 수소 파이프라인 네트워크 완성

3. 재생에너지 대폭 확충
   - 해상풍력 10 GW 이상 달성
   - 산업단지 태양광 의무화
   - RE_PPA 시장 활성화

4. 탄소가격제 강화
   - 탄소배출권 가격 상향 조정
   - 무상할당 단계적 축소
   - 저탄소 기술 경제성 개선

예상 성과:
• 2040년까지 50-55 Mt 감축 (전체의 약 75-80%)
• 수소경제 본격 가동
• 석유화학 산업 저탄소 전환 가시화

【3단계: 2041-2050 (탄소중립 달성)】

목표: 잔여 배출 제로화 및 탄소중립 완성

주요 과제:
1. NCC 기술 전면 확대
   - 모든 나프타 크래커 전환 완료
   - 60+ Mt 감축 달성

2. 잔여 배출 처리
   - CCS/CCU 기술 적용
   - 바이오 피드스톡 전환 검토
   - 탄소 상쇄 크레딧

3. 수출 경쟁력 확보
   - 저탄소 제품 인증
   - 탄소국경조정제도(CBAM) 대응
   - 글로벌 그린 공급망 편입

예상 성과:
• 2050년 탄소중립 달성
• 글로벌 저탄소 석유화학 선도 국가
• 수소경제 핵심 산업 육성

## 3. 정부 지원 정책

【재정 지원】

1. R&D 투자
   - NCC 기술 국산화 연구개발
   - 연간 500-1,000억원 규모
   - 2030년까지 집중 투자

2. 설비 투자 보조금
   - Heat Pump: 투자액의 30-50%
   - NCC 기술: 투자액의 20-30%
   - 총 예산: 2050년까지 10-15조원 규모

3. 인프라 투자
   - 수소 생산 시설: 정부-민간 5:5 매칭
   - 파이프라인: 정부 주도 구축
   - 총 예산: 5-10조원 규모

【규제 및 제도】

1. 탄소배출권거래제(K-ETS) 강화
   - 무상할당 단계적 축소 (2030년 50%, 2040년 0%)
   - 탄소가격 하한제 도입 ($50/tCO₂)
   - 석유화학 업종 벤치마크 강화

2. 재생에너지 의무화
   - 산업단지 RE100 의무 비율 설정
   - 2030년 30%, 2040년 60%, 2050년 100%

3. 저탄소 제품 인증제
   - 탄소발자국 라벨링 의무화
   - 저탄소 제품 세제 혜택
   - 공공조달 우대

4. 수소 안전 기준
   - 산업용 수소 안전 규정 정비
   - 수소 운송 및 저장 가이드라인
   - 국제 기준 조화

【국제 협력】

1. 기술 협력
   - EU, 일본과 NCC 기술 공동연구
   - 국제 표준화 참여
   - 기술 라이선싱 및 수출

2. 수소 수입 다변화
   - 호주, 중동 그린수소 도입
   - 암모니아 크래킹 기술 확보
   - 장기 수소 공급 계약

3. CBAM 대응
   - EU 탄소국경세 대비 저탄소 인증
   - 제품별 탄소 집약도 관리
   - 수출 경쟁력 유지

# 결론

## 1. 주요 연구 성과

본 연구는 한국 석유화학 산업의 탄소중립 달성을 위한 비용 최적화 경로를 제시했습니다. 248개 생산시설을 대상으로 한 MACC 모델 분석을 통해 다음과 같은 핵심 결과를 도출했습니다:

6개 시나리오 분석: 3개 생산량 경로(Shaheen, 구조조정 25%, 구조조정 40%)와 2개 기술 경로(NCC-H₂, NCC-전기)를 조합하여 종합적 비교

비용 효율성: NCC-H₂ 경로가 NCC-전기 경로 대비 일관되게 9-11% 저렴 ($2.7-5.2B 절감)

인프라 요구사항: NCC-H₂는 수소 18.8-33.6 kt/yr, NCC-전기는 재생에너지 178-318 TWh 필요

기술 배치 순서: Heat Pump(단기) → RE_PPA(단기) → NCC 기술(중장기) 순차 도입이 최적

지역별 전략: 여수(40%)와 대산(34%)에 집중 투자, 지역 특성에 맞춘 인프라 구축

## 2. 정책 시사점

【단기 (2025-2030)】

• Heat Pump 및 RE_PPA 즉시 배치 (7-9 Mt 감축)
• NCC 기술 파일럿 실증 및 검증
• 수소 인프라 마스터플랜 수립 및 투자 확정
• 탄소가격제 및 인센티브 제도 정비

【중기 (2031-2040)】

• NCC-H₂ 대규모 상용화 (30-40 Mt 감축)
• 수소 생산단지 및 파이프라인 네트워크 완성
• 재생에너지 대폭 확충 (해상풍력 10+ GW)
• 탄소배출권 무상할당 단계적 축소

【장기 (2041-2050)】

• 모든 나프타 크래커 NCC 기술 전환 완료 (60+ Mt 감축)
• 잔여 배출 CCS/CCU로 처리
• 2050년 탄소중립 달성
• 글로벌 저탄소 석유화학 선도 국가 도약

## 3. 향후 연구 과제

동적 최적화: 현재 Greedy Algorithm을 Dynamic Programming 또는 Mixed-Integer Programming으로 고도화

불확실성 분석: 가격, 기술 성능, 정책 변화에 대한 민감도 분석 및 시나리오 확률 분석

순환경제 통합: 재활용 플라스틱, 바이오 피드스톡 등 순환경제 옵션 추가

CCS/CCU 모델링: 탄소 포집 및 활용 기술의 경제성 및 적용 가능성 분석

국제 공급망 분석: 글로벌 석유화학 공급망 변화 및 CBAM 영향 분석

사회경제적 영향: 고용, 지역경제, 산업 경쟁력에 대한 종합 영향 평가

## 4. 맺음말

한국 석유화학 산업의 탄소중립 전환은 도전적이지만 달성 가능한 목표입니다. 본 연구가 제시한 비용 최적화 경로는 기술적 실현 가능성, 경제적 효율성, 인프라 구축 현실성을 종합적으로 고려한 결과입니다.

NCC-H₂ 경로는 NCC-전기 경로 대비 비용이 9-11% 저렴하며, 인프라 요구사항도 현실적입니다. Heat Pump와 RE_PPA를 단기적으로 배치하고, 2030년대 중반부터 NCC 기술을 본격적으로 도입하는 단계적 접근이 최적입니다.

정부, 기업, 연구기관의 긴밀한 협력을 통해 2050년 탄소중립 목표를 달성하고, 한국 석유화학 산업이 글로벌 저탄소 경제를 선도할 수 있기를 기대합니다.

—  보고서 끝  —