# NCC 좌초자산 분석 보고서

Generated: 2026-01-20

## 시나리오 비교표

| 구분 | 수소기반 전환 (NCC-H2) | 전기화 전환 (NCC-Elec) |
| --- | --- | --- |
| 생산경로 | Shaheen 프로젝트 포함 | Shaheen 프로젝트 포함 |
| NCC 전환기술 | 수소 연소 크래커 | 전기 크래커 |
| 총 시설수 | 243개 | 243개 |
| NCC 시설수 | 43개 | 43개 |
| 2025 배출량 | 59.2 MtCO2 | 59.2 MtCO2 |
| 2050 배출량 | 0 MtCO2 (Net Zero) | 0 MtCO2 (Net Zero) |
| 총 투자비 | $129.1B | $163.3B |
| 수소 수요 (2050) | 4,546 kt | 0 kt |
| 전력 수요 (2050) | 90.6 TWh | 280.1 TWh |
| 탄소예산 소진 (1.5°C) | 2030년 | 2028년 |

## 좌초자산 분석표 (탄소예산 관점)

### 시나리오별 NCC 좌초자산 요약

| 시나리오 | 1.5°C 예산소진 | NCC 좌초자산 | 2.0°C 예산소진 | NCC 좌초자산 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 수소기반 (H2) | 2030년 | $27.0B (₩35.0조) | 2050년 | $7.5B (₩9.8조) |
| 전기화 (Elec) | 2028년 | $30.5B (₩39.7조) | 2041년 | $14.7B (₩19.1조) |

### 기업별 좌초자산 위험 (1.5°C 기준, Top 10)

| 순위 | 기업명 | NCC 시설수 | 생산능력 (kt/y) | 좌초자산 규모 | 비중 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | S-Oil Shaheen | 2 | 2,570 | $6.94B | 25.7% |
| 2 | LG Chem | 6 | 4,816 | $5.60B | 20.8% |
| 3 | GS Caltex | 2 | 1,870 | $4.35B | 16.1% |
| 4 | HD Hyundai Chemical | 3 | 1,464 | $3.40B | 12.6% |
| 5 | S-Oil | 2 | 1,022 | $2.15B | 8.0% |
| 6 | SK Advanced | 1 | 600 | $1.17B | 4.3% |
| 7 | Lotte Chemical | 6 | 3,871 | $1.00B | 3.7% |
| 8 | HDHyundai Oilbank | 1 | 420 | $0.66B | 2.5% |
| 9 | Daehan Oil Chemical | 3 | 1,606 | $0.47B | 1.7% |
| 10 | Lotte GS Chemical | 1 | 130 | $0.31B | 1.2% |

### 지역별 좌초자산 분포 (1.5°C 기준)

| 지역 | NCC 시설수 | 좌초자산 규모 | 비중 |
| --- | --- | --- | --- |
| 울산/온산 | 17 | $11.3B | 42.1% |
| 여수 | 13 | $10.7B | 39.7% |
| 대산 | 13 | $4.9B | 18.2% |

## 기술 로드맵표

### 연도별 NCC 기술 전환 계획 (수소기반 시나리오)

| 연도 | 신규 전환 | 누적 전환 | 전환율 | NCC CAPEX |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 | 0개 | 0/43 | 0% | $0.0B |
| 2030 | 10개 | 10/43 | 23% | $2.5B |
| 2035 | 1개 | 11/43 | 26% | $2.8B |
| 2040 | 8개 | 19/43 | 44% | $2.8B |
| 2045 | 13개 | 32/43 | 74% | $3.6B |
| 2050 | 11개 | 43/43 | 100% | $4.1B |

### 기술별 투자 비교

| 구분 | NCC-H2 (수소) | NCC-Elec (전기) |
| --- | --- | --- |
| CAPEX ($/t-에틸렌/yr) | $350 (2025) → $180 (2050) | $280 (2025) → $150 (2050) |
| 에너지 수요 | 0.2 t-H2/t-에틸렌 | 5.0 MWh/t-에틸렌 |
| 기술성숙도 (TRL) | 7 | 6-7 |
| 상용화 예상 | 2028-2030 | 2030-2032 |
| 장점 | 고온 공정 적합, 연속운전 | 직접 탈탄소, 배출계수 연동 |
| 단점 | 수소 인프라 필요 | 초기 그리드 배출 높음 |

## 주요 가정 요약

| 항목 | 값 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| NCC CAPEX | $3,000/t | 용량 기준 |
| NCC 내용연수 | 40년 | 선형 감가상각 |
| 가동률 | 70% | 업계 평균 |
| 환율 | ₩1,300/$ | 원화 환산용 |
| 할인율 | 8% | LCOA 계산용 |
| Shaheen 용량 증가 | +15% (2026~) | 신규 시설 반영 |

## 핵심 메시지

1.5°C 경로: 2028-2030년 탄소예산 소진 → NCC 좌초자산 ₩35~40조

2.0°C 경로: 2041-2050년 탄소예산 소진 → NCC 좌초자산 ₩10~19조 (감가상각 효과)

수소 vs 전기화: 수소기반이 탄소예산 더 오래 유지, 좌초자산 규모 낮음

NCC 총 자산가치: $84.7B (₩110조) - CAPEX $3,000/t 기준