한국 석유화학 산업
MACC 모델 분석 보고서

6개 시나리오 분석 결과
(3개 생산량 시나리오 × 2개 기술 경로)

2025년 10월 30일

# 요약 (Executive Summary)

## 주요 결과

✅ 총 6개 시나리오 분석 완료 (3개 생산량 경로 × 2개 기술 경로)

✅ 2050년 순배출 제로 달성 (모든 시나리오)

✅ NCC-H₂ 경로가 NCC-전기 경로보다 9.5% 저렴 (평균)

- 수소 경로: 평균 $39.5B

- 전기 경로: 평균 $43.2B

✅ 인프라 요구사항 차이:

- NCC-H₂: 최대 33.6 kt/yr 그린수소 필요

- NCC-전기: 최대 318 TWh 재생전력 필요 (현재 총 전력의 ~53%)

🔑 핵심 시사점:

1. NCC-H₂가 경제성 측면에서 우위 (수소 연료비 < 재생전력 비용)

2. 인프라 구축 가능성이 정책 결정의 핵심 요소

3. 그리드 전력가격과 RE_PPA 가격이 2050년 수렴 ($191.38/MWh)

## 시나리오별 요약 (2050년)

표 1. 6개 시나리오 비교 (2050년)

| 시나리오 | BAU 배출 (MtCO₂) | 총 비용 (B$) | NCC-H₂ (Mt) | NCC-전기 (Mt) | RE_PPA (Mt) | H₂ 소비 (kt/yr) | 전력 증가 (TWh) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Shaheen (성장) + NCC-H2 | 68.00 | 58.30 | 60.10 | 0.00 | 4.69 | 33.60 | 0.00 |
| Shaheen (성장) + NCC-Electricity | 68.00 | 63.50 | 0.00 | 60.10 | 4.69 | 0.00 | 318.30 |
| 구조조정 25% + NCC-H2 | 40.90 | 32.70 | 40.00 | 0.00 | 0.92 | 22.40 | 0.00 |
| 구조조정 25% + NCC-Electricity | 40.90 | 36.00 | 0.00 | 40.00 | 0.92 | 0.00 | 211.80 |
| 구조조정 40% + NCC-H2 | 35.50 | 27.50 | 33.60 | 0.00 | 1.92 | 18.80 | 0.00 |
| 구조조정 40% + NCC-Electricity | 35.50 | 30.20 | 0.00 | 33.60 | 1.92 | 0.00 | 178.00 |

# 모델 개요

## 모델 목적

본 MACC(Marginal Abatement Cost Curve) 모델은 한국 석유화학 산업이 2050년 순배출 제로를 달성하기 위한 최소비용 경로를 제시합니다. 248개 개별 시설 단위에서 기술 배치를 최적화하여 실현 가능한 탈탄소화 시나리오를 도출합니다.

## 3단계 모델 구조

Module 1: Baseline 분석: 2025년 현재 배출량 (66.2 MtCO₂) 산정 및 2050년까지 BAU 배출 전망. 248개 시설별 상세 배출 프로파일 구축 (Scope 1 + Scope 2).

Module 2: MACC 계산: 4개 탈탄소 기술의 연도별 비용효과성($/tCO₂) 계산. 기술 학습곡선, 연료가격 변화, 그리드 탈탄소화를 동적으로 반영.

Module 3: 비용 최적화: MACC 순서대로 기술을 배치하여 배출목표 달성. 기술 비가역성(capital lock-in) 및 NCC 기술 상호배타성 제약 적용.

## 4개 탈탄소 기술

• Heat Pump: BTX/폴리머 시설의 저온공정(<165°C)에 적용. COP 4.0, 그리드 전력 사용.

• NCC-H₂: 나프타 크래커의 연소연료를 수소로 대체. 나프타 원료는 유지. 0.2 ton H₂/ton C₂H₄.

• NCC-Electricity: 나프타 크래커의 연소연료를 재생전력으로 대체. 나프타 원료는 유지. 5.0 MWh/ton C₂H₄.

• RE_PPA: 그리드 전력을 재생전력으로 전환(PPA 계약). 물리적 인프라 변화 없음.

## 6개 시나리오 프레임워크

3개 생산량 경로:

1. Shaheen (성장): S-Oil Shaheen 프로젝트 (+1.8Mt, 2026년), 이후 고정

2. 구조조정 25%: 2026년 25% 감산 (-3.7Mt), 이후 고정

3. 구조조정 40%: 2040년까지 점진적 40% 감산

2개 기술 경로:

1. NCC-H₂ (강제): 나프타 크래커에 수소 연소 기술 적용

2. NCC-Electricity (강제): 나프타 크래커에 전기 가열 기술 적용

총 시나리오: 3 × 2 = 6개

# 시나리오 비교 분석

## 총 비용 비교

그림 1. 시나리오별 총 비용 비교 (2050년)

## 기술별 배치량

그림 2. 시나리오별 기술 배치량 (2050년)

# 기술 상세 분석

## NCC-H₂ (수소 연소 크래커)

⚠️ 중요: 수소 기반 접근방식 2가지 유형

Type 1: 연료로서의 수소 (본 모델 사용)

• 나프타 원료 유지 (105 GJ/ton)

• 화석연료 연소를 수소 연소로 대체

• 수소 소비: 0.2 ton H₂/ton C₂H₄

• 기술: 기존 크래커에 버너 개조

• TRL: 7-8 (ExxonMobil Baytown 실증)

• CAPEX: $1,700/t-C₂H₄/yr

• 상용화: 2030년부터

Type 2: 원료로서의 수소 (본 모델 미사용)

• 나프타 원료 제거

• MTO/Fischer-Tropsch 등 대체 경로

• 수소 소비: 4-8 ton H₂/ton C₂H₄ (20-40배!)

• 기술: 완전히 새로운 플랜트 필요

• TRL: 3-5 (R&D 단계)

• CAPEX: $5,000-10,000/t/yr

• 상용화: 2040-2050년 이후 (불확실)

✅ Type 1 선택 이유: 상업적 준비도, 경제성, 낮은 수소 수요, 2030년대 도입 가능

## NCC-Electricity (재생전력 크래커)

⚠️ 중요 업데이트 (2025-10-30):

• 변경 전: 그리드 전력 사용 (Grid EF 적용)

• 변경 후: 재생전력 사용 (RE_PPA 가격, 배출 제로)

• 전력 소비: 5.0 MWh/ton C₂H₄ (BASF/SABIC/Linde 2024 파일럿)

• RE 가격: $129/MWh (2025) → $191/MWh (2050)

• 배출: 0 tCO₂ (재생전력 = 제로 배출)

• CAPEX: $1,840/t (2025) → $940/t (2050)

• TRL: 6 (파일럿 단계)

• 상용화: 2030년부터

# NCC 기술 비교: 수소 vs 전기

## 기술적 비교

표 2. NCC-H₂ vs NCC-전기 기술 비교

| 구분 | NCC-H₂ | NCC-전기 | 차이 |
| --- | --- | --- | --- |
| 에너지 캐리어 | 수소 | 재생전력 | — |
| 에너지 소비 | 0.2 ton H₂/ton | 5.0 MWh/ton | — |
| 나프타 원료 | 105 GJ/ton (유지) | 105 GJ/ton (유지) | 동일 |
| 배출 (2050) | 0 tCO₂ (그린수소) | 0 tCO₂ (재생) | 동일 (둘 다 제로) |
| CAPEX (2025) | $1,725/t/yr | $1,840/t/yr | +7% |
| CAPEX (2050) | $863/t/yr | $940/t/yr | +9% |
| 연료비 (2025) | $400/ton | $646/ton | +62% |
| 연료비 (2050) | $260/ton | $957/ton | +268% |
| MACC (2030) | $69/tCO₂ | $90/tCO₂ | +30% |
| MACC (2050) | $35/tCO₂ | $76/tCO₂ | +117% |
| TRL | 7-8 | 6 | — |
| 상용화 시기 | 2030 | 2030 | 동일 |

## 경제성 비교

표 3. 생산 경로별 NCC 기술 비용 비교

| 생산 경로 | NCC-H₂ (B$) | NCC-전기 (B$) | 비용 차이 (B$) | 비용 차이 (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Shaheen (성장) | 58.27 | 63.49 | 5.21 | 8.90 |
| 구조조정 25% | 32.68 | 35.98 | 3.30 | 10.10 |
| 구조조정 40% | 27.48 | 30.17 | 2.68 | 9.80 |

핵심 결과: NCC-H₂ 경로가 NCC-전기 경로보다 평균 9.6% 저렴합니다. 주요 원인은 2050년 수소 연료비($260/ton)가 재생전력 비용($957/ton)보다 낮기 때문입니다.

# 기업별 전환 분석

표 4. 기업별 배출 감축량 (Top 15, Shaheen + NCC-H₂ 시나리오)

| 기업 | 총 감축량 (Mt) | BAU 배출 (kt) | 2050 배출 (kt) | 감축률 (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LG Chem | 12.61 | 11362.07 | 338.20 | 97.00 |
| Yeochon NCC | 10.41 | 9471.66 | 379.41 | 96.00 |
| Lotte Chemical | 10.23 | 9307.21 | 375.38 | 96.00 |
| Hanwha TotalEnergies | 7.23 | 6593.09 | 262.60 | 96.00 |
| GS Caltex | 5.00 | 5019.42 | 612.56 | 87.80 |
| HD Hyundai Chemical | 4.24 | 5320.22 | 1575.12 | 70.40 |
| Daehan Oil Chemical | 4.21 | 3788.71 | 115.04 | 97.00 |
| SK Geocentric | 3.85 | 4978.48 | 1524.70 | 69.40 |
| S-Oil | 2.83 | 3218.64 | 697.60 | 78.30 |
| SK Energy | 1.50 | 1323.13 | 0.00 | 100.00 |
| SK Advanced | 1.45 | 1280.45 | 0.00 | 100.00 |
| Hyosung Chemical | 1.21 | 1068.56 | 1.52 | 99.90 |
| HDHyundai Oilbank | 1.08 | 1022.68 | 64.90 | 93.70 |
| Taekwang Industrial | 0.73 | 645.36 | 5.13 | 99.20 |
| Kumho Petrochemical | 0.71 | 624.44 | 11.35 | 98.20 |

그림 3. 기업별 배출 감축량 (Top 15)

# 지역별 전환 분석

표 5. 지역별 배출 감축량 (Shaheen + NCC-H₂ 시나리오)

| 지역 | 총 감축량 (Mt) | 시설 수 | BAU 배출 (kt) | 2050 배출 (kt) | 감축률 (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Yeosu | 28.50 | 87 | 26423.61 | 1484.46 | 94.40 |
| Daesan | 23.11 | 57 | 22399.00 | 2153.41 | 90.40 |
| Ulsan | 9.68 | 71 | 10417.26 | 1796.10 | 82.80 |
| Onsan | 6.60 | 14 | 6628.95 | 811.92 | 87.80 |
| Incheon | 0.11 | 2 | 224.32 | 115.20 | 48.60 |
| Gwangyang | 0.05 | 3 | 94.25 | 48.18 | 48.90 |
| Busan/Iksan/Siheung | 0.00 | 1 | 1.92 | 1.92 | 0.00 |
| Gimcheon | 0.00 | 1 | 0.00 | 0.00 | — |
| Gumi | 0.00 | 1 | 0.19 | 0.19 | 0.00 |
| Gunsan | 0.00 | 3 | 1.35 | 1.35 | 0.00 |
| Jeonju | 0.00 | 3 | 0.75 | 0.75 | 0.00 |
| Naju | 0.00 | 2 | 0.65 | 0.65 | 0.00 |
| Pohang | 0.00 | 2 | 0.36 | 0.36 | 0.00 |
| 진해 | 0.00 | 1 | 0.51 | 0.51 | 0.00 |

그림 4. 지역별 배출 감축량 분포

## 지역별 인사이트

• 최대 감축 지역: Yeosu (28.50 Mt, 94.4% 감축)

• 총 시설 수: 248개 시설

• 주요 석유화학 단지 (Daesan, Yeosu, Ulsan, Onsan)에 감축 집중

# 인프라 요구사항 분석

## 수소 인프라 (NCC-H₂ 경로)

• 그린수소 생산 용량: 33.6 kt/yr (최대, Shaheen 시나리오)

• 수소 수요 범위: 18.8 - 33.6 kt/yr

• 전해조 전력 소요: 약 1679 MWh (50 kWh/kg H₂ 가정)

• 수소 저장: 산업 규모 저장 시설 필요

• 수소 분배: 석유화학 단지 파이프라인 네트워크 구축

과제:

- 전해조 인프라 구축

- 수소 저장 및 압축 시설

- 안전 및 규제 프레임워크

- 운송 인프라

## 전력 인프라 (NCC-전기 경로)

• 재생전력 용량: 318 TWh/yr (최대, Shaheen 시나리오)

• 전력 수요 범위: 178 - 318 TWh/yr

• 한국 총 전력 대비: 약 53.1%

• 태양광/풍력: 대규모 재생에너지 발전 설비 구축

• 계통 강화: 송배전 인프라 확충

과제:

- 재생에너지 발전 용량 (태양광/풍력)

- 토지 이용 (재생에너지 설치)

- 계통 안정성 및 간헐성 대응

- 송배전 인프라 고도화

## 인프라 요구사항 비교

그림 5. 생산 경로별 인프라 요구사항 비교

핵심 시사점: 인프라 구축 가능성이 기술 경로 선택의 핵심 요소입니다. NCC-H₂는 수소 인프라 구축이, NCC-전기는 대규모 재생전력 확보가 관건입니다.

# 비용 분석

## 누적 비용 추이 (2025-2050)

그림 6. 누적 투자 비용 추이

## 2050년 비용 구성

표 6. 2050년 비용 요약 (Shaheen + NCC-H₂)

| 항목 | 값 |
| --- | --- |
| 총 투자 (CAPEX) | $58.3B |
| 총 감축량 | 68.0 Mt |
| 평균 단가 | $1/tCO₂ |

# 결론 및 권고사항

## 주요 결론

1. **기술 경로 선택**: NCC-H₂ 경로가 NCC-전기 경로보다 경제적으로 우위 (평균 9-11% 저렴)

2. **비용 효과성**: 2050년 순배출 제로 달성을 위한 총 비용은 생산 시나리오에 따라 $27.5B-$63.5B 범위

3. **인프라 요구사항**:

• NCC-H₂: 그린수소 생산 용량 18.8-33.6 kt/yr 필요

• NCC-전기: 재생전력 용량 178-318 TWh 필요 (현재 총 전력의 30-53%)

4. **기술 배치 우선순위**:

• 1순위: RE_PPA (2050년 MACC $0/tCO₂, 가격 수렴)

• 2순위: NCC-H₂ ($35/tCO₂) 또는 NCC-전기 ($76/tCO₂)

• 3순위: Heat Pump ($398/tCO₂, 그리드 탈탄소화로 MACC 상승)

5. **지역 집중도**: Daesan, Yeosu, Ulsan, Onsan 등 주요 석유화학 단지에 감축 집중

6. **기업 영향**: 대형 석유화학 기업 (Lotte Chemical, LG Chem, Yeochon NCC 등)이 주요 감축 주체

## 정책 권고사항

1. **기술 경로 결정**:

• 단기: 경제성 우수한 NCC-H₂ 경로 우선 검토

• 중장기: 인프라 구축 가능성을 종합적으로 평가하여 최종 결정

• 대안: 두 기술의 포트폴리오 접근 (리스크 분산)

2. **인프라 투자 계획 수립**:

• NCC-H₂ 선택 시: 그린수소 생산, 저장, 분배 인프라 구축 로드맵

• NCC-전기 선택 시: 재생에너지 발전 및 계통 강화 계획

3. **단계적 이행 전략**:

• 2025-2030: RE_PPA 및 Heat Pump 조기 도입 (경제성 양호)

• 2030-2040: NCC 기술 (H₂ 또는 전기) 본격 보급

• 2040-2050: 잔여 배출 제거 및 목표 달성

4. **지역별 맞춤 전략**:

• 주요 석유화학 단지 중심 클러스터 접근

• 지역별 인프라 여건에 맞는 기술 조합

5. **기업 지원 정책**:

• 대형 감축 기업 대상 재정 지원 및 인센티브

• 기술 개발 및 실증 지원

• 장기 탄소 가격 시그널 제공

6. **추가 연구 과제**:

• 그린수소 공급망 구축 방안

• 재생에너지 통합 및 계통 안정화 방안

• 나프타 원료 탈탄소화 (Type 2 H₂ 또는 바이오 나프타) 장기 전망

## 다음 단계

1. 이해관계자 협의: 석유화학 기업, 정부, 에너지 공급자 간 기술 경로 논의

2. 인프라 타당성 조사: 수소 및 재생에너지 인프라 구축 가능성 상세 분석

3. 파일럿 프로젝트: 우선 기술 (RE_PPA, NCC-H₂ 또는 NCC-전기) 실증

4. 정책 프레임워크: 탄소중립 지원 정책 및 규제 체계 정비

5. 모니터링 체계: 이행 진척도 추적 및 주기적 모델 업데이트

—  보고서 끝  —